青 岛 科 技 大 学

二○一七年硕士研究生入学考试试题

考试科目：水污染控制工程

注意事项：1．本试卷共5道大题（共计40个小题），满分150分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

一、填空或选择（每空1 分，共40分）

1．测定生化需氧量时以__________作为测定的标准温度。

2．衡量吸附过程的主要指标有           和               。

3．为了防止格栅前渠道出现阻流回水现象，一般在设置格栅的渠道与栅前渠道的连结部应有_______。

4．沉淀池常按池内水流方向不同分为__________，__________，__________三种。

5．混合设备的设计应根据所采用的凝聚剂品种，使药剂与水进行恰当的__________、充分混合。

A．急剧    B．均匀    C．长时间  D．全面

6. 沉淀池积泥区和澄清池污泥浓缩室(斗)的容积，应根据进出水的__________含量、处理水量、排泥周期和浓度等因素通过计算确定。

A．浊度    B．悬浮物    C．含砂量    D．有机物

7．污泥稳定主要是去除污泥中的__________。

A．游离水    B．毛细水    C．内部水    D．有机物

8．活性污泥法中，为了既获得好的处理效果，又使污泥有良好的沉降性能，一般将活性污泥控制在__________。

A．延迟期末期  B．对数增长期末期  C．稳定期末期  D．衰亡期末期

9. 曝气沉砂池的主要作用是__________。

A．去除有机物  B．减少沉砂池体积  C．提高沉砂效率  D．有利于反硝化

10. 电渗析法脱盐推动力是__________，反渗透法脱盐推动力是_________。

11. 活性污泥法中曝气设备的作用是         、           。

12. 加压容器气浮法有           、          、             三种基本流程。

13. 当某曝气池活性污泥的SVI<100时，说明                                    。

14.混凝原理有                 、                 、                  。

15.常规活性污泥法处理污水的营养比要求一般为C:N:P=      ：    :     。

16.当某曝气池活性污泥的SVI<100时，说明                  。

17.空气扩散装置在曝气池中的作用是            、             。

18.活性污泥的增长曲线一般包括         、        、          、          四个时期。

19.加压溶气气浮有三种基本流程           、           、           、。

20.多孔性吸附剂吸附过程分三个阶段                  、                  、

。

21.污泥中的水分大致分为         、        、          。

二、判断题。（每题1分，共10分）

1.离子交换膜的渗析作用原理是依靠离子交换。（     ）

2.混凝工艺中的混合阶段要求快速和剧烈搅拌，在几秒钟或一分钟内完成。（   ）

3.污水生化处理系统对于pH值的要求是应控制在4～10。（   ）

4.沉淀、隔油、沉砂的工作原理都是相同的，隔油不仅能去除浮油，也能去除乳化油。（   ）

5.污水的厌氧消化包括水解、产酸、产甲烷三个阶段。（   ）

6 对于含氮有机废水，所测得的CODCr不仅包括氧化有机物的氧当量，而且包括氧化NH4＋－N的氧当量。（   ）

7对于可生物降解有机物，其化学需氧量数值上等于其生化需氧量。（   ）

8 当活性污泥的沉降性变差时，一定发生了污泥膨胀。（   ）

9 在用吸附法处理废水时，当吸附柱达到“穿透”点时，吸附柱达到完全饱和，进出水浓度相等。（   ）

10 通过压缩双电层使胶粒凝聚，是在胶粒的ζ点位为零时发生的。（   ）

三、简答题。（每题8分，共40分）

1.理想沉淀池应符合哪些条件？根据理想沉淀条件，沉淀效率与池子深度、长度和表面积关系如何？

2.何谓SBR法？简述典型SBR法的工序及特征。

3.曝气池内容解氧浓度应保持多少？在供气正常时它的突然变化说明了什么？

4.二沉池的功能和构造与一沉池相比有什么不同？在二沉池中设置斜板或斜管为什么不能取得理想的效果？

5.与顺流再生相比，逆流再生为何能使离子交换出水水质显著提高？

四、计算题（每题15分，共30分）

1.某污水处理厂处理水量Qmax=1260m3/h，采用平流沉淀池，表面负荷q=1.2m3/（m2.h），停留时间t=1.5h，分为4座，若每座池宽为6m，求沉淀池池长L与沉淀池有效水深h。

2.某污水处理厂采用完全混合活性污泥系统，处理水量为12000 m3/d，进水BOD5=195mg/L，出水达到20mg/L。已知动力学参数k2=0.02，MLSS=3500 mg/L，MLVSS／MLSS＝0.８，求曝气池容积。

五、论述题。（每题15分，共30分）

1.某工厂污水主要污染物为SS=300mg/L，BOD5＝300mg/L，CODcr＝2000mg/L，NH3＝50mg/L。试分析该污水的可生化性并设计一套污水处理系统，能够保证出水达到国家一级处理标准，说明理由。设一级标准SS=70mg/L，BOD5＝30mg/L，CODcr＝100mg/L，NH3＝15mg/L。如果将处理后的污水回用于循环冷却水，应如何做深度处理？设回用水标准：SS=１0mg/L，BOD5＝５mg/L，CODcr＝２0mg/L。

2. 叙述A2/O法的脱氮除磷机理，画出A2/O法的工艺流程框图。