重庆理工大学2017年攻读硕士学位研究生入学考试试题

（A卷）

学院名称：车辆工程学院      学科、专业名称：机械工程/车辆工程

考试科目（代码）：汽车理论(802)         （试题共 2 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

- 单项选择题（共15小题，每题2分，共30分）

1. 轿车的动力性评价指标一般不考虑（   ）

A 最高车速  B 原地起步加速时间   C 超车加速时间

D 最大爬坡度

- 汽车行驶阻力中无法在受力图上表现出来的是（   ）

A 滚动阻力  B 加速阻力  C 坡度阻力  D 空气阻力

3. 汽车空气阻力中压力阻力不包括（   ）

A 形状阻力   B 干扰阻力   C 诱导阻力   D 摩擦阻力

4. 等速百公里燃油消耗量测试时我国标准规定轿车载荷（   ）

A 满载   B 半载   C 空载   D 任意载荷

5. 碳平衡法求燃油消耗量时不用计入的排气成分（   ）

A CO    B CO2    C HC     D NOx

6. 选择发动机功率时，主要考虑的因素（   ）

A 燃油经济性  B 动力性  C 制动性   D 操纵稳定性

7. 汽车制动时方向稳定性不包括（   ）

A 跑偏   B 侧滑   C 失去转向能力   D 侧偏

8. GB7258-2004国标要求乘用车行车制动器制动性的载重（   ）

A 满载   B 一个驾驶员   C 半载    D 任何载荷

9. 地面制动力与垂直载荷之比为（   ）

A 附着率   B 制动力系数  C 侧向力系数  D 驱动力系数

10.评价汽车制动性能时，我国行业标准采用（    ）

A 制动减速度    B 平均减速度    C MFDD    D 制动距离

11.从汽车操纵稳定性角度出发，汽车都应具有（    ）

A 不足转向  B 中性转向  C 适度不足转向  D 过多转向

第1页

12.稳定性因数大于零的汽车稳态响应属于（   ）

A 中性转向   B 过多转向   C 不足转向   D 变形转向

13.求解独立悬架的线刚度时，其受力等效点为（   ）

A 车轮处    B 悬架弹簧处   C 质心处   D 侧倾中心处

14.下面哪个幅频特性可以定性分析响应的均方根值谱（   ）

A 响应量对加速度  B 响应量对位移   C 响应量对速度

D 车身加速度

15.单位车重的挂钩牵引力（   ）

A 牵引效率   B 驱动力系数   C 驱动效率   D 牵引系数

二、名词解释（共10小题，每题5分，共50分）

1.汽车动力性   2.燃油利用指数    3.附着率   4.C曲线

5.汽车燃油经济性   6.抗热衰退性能   7.I曲线   8.回正力矩

9.静态储备系数   10.偏频

三、分析简单题（共6小题，每题10分，共60分）

1.请分析汽车行驶过程中所受外力情况。

2.请分析影响汽车燃油经济性的主要因素。

3.画图分析挡位数增多对汽车燃油经济性影响规律。

4.画出受力图分析汽车制动时前轴抱死后果，并判断是否稳定。

5.运用所学知识分析前轴左、右车轮垂直载荷变动量大对汽车稳

态响应特性影响。

6.简述轿车和越野车的悬架固有频率、阻尼比及动挠度选择差异。

四、计算分析题（共1题，共10分）

已知一辆轿车的有关参数如下：总质量1600kg，质心位置a=1450mm，b=1250mm，hg=630mm,发动机最大扭矩140Nm，1挡传动比3.85，主减速器传动比4.08,传动效率为0.9，车轮半径300mm，旋转质量换算系数δ=1.4168。若该轿车为前轮驱动，试计算分析在地面附着系数为0.6时汽车加速过程中发动机最大扭矩能否充分发挥？

第 2 页