天津大学

2000硕士研究生入学考试试题

考试科目：给水管网及生活饮用水

一、试绘一般地面水源的给水系统示意图，并解释各部分的作用。(5分)

二、详述管网计算中的比流量、沿线流量、节点流量和管段计算流量的意义及各自的算法。(13分)

三、什么是管网平差?试从基础方程出发推导解节点方程组时AH的计算公式，并给出用节点方程组进行管网平差的主要步骤。(10分)

四、根据Dn-1和Dn两档管径，试推导界限流量q1的表达式，并举例说明如何应用。(10分)

五、在城市给水系统中，何谓分区给水?哪些情况下要分区给水?绘图说明给水系统分成二区时，较未分区系统最多可节约多少能量?  (12分)

六、判断下列各题是否正确，如不正确请给出正确答案并说明原因： (每题2分，共10分)

1．  《生活饮用水卫生标准》规定：浑浊度不超过3mg/L。又投加三氯化铁混凝剂，用于降低水中浊度时，仅需校核原水的pH值。

3．乎流式混凝沉淀池的去除率只与表面负荷率有关，与水深、沉淀时间无关。

4．微絮凝过滤时，进入滤层的微絮粒粒径大致为1mm。

5．采用二氧化氯消毒，不产生THMs。

七、无阀滤他的过滤水头和冲洗水头各包含哪几部分?画工艺简图并配合文字说明过滤水头和冲洗水头的变化过程及各部分的变化规律(其中滤层部分要求列算式说明)。(12分)

八、水温对水处理效果有哪些影响?为什么?处理低温水时应采取哪些措施?  (12分)

九、己知：某水厂处理水量10万吨/日，原水浊度小于50度，分别画图表示常规处理和直接过滤两种工艺流程，注明构筑物类型，并计算沉淀、过滤两部分构筑物的主要尺寸(设计参数按常规自己选定)。(16分)